HT-140PT系列 单柱触屏拉力试验机

本机是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机，采用步进电机系统作为精准动力源；采用精密滚珠丝杠与导向杆，采用0.5级精度力值传感器，再通过高精度力值测量系统，实现精准测量。该系列机型采用单柱结构，主要用于负荷低于5kN的材料试验，结构牢固，操作方便，维护简单，是各工厂，企业进行力学检测的理想试验仪器。它具有宽广准确的加载速度和测力范围，对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度，具有应力、应变、位移方式，可求出最大力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数，适用于拉伸、压缩、剥离、撕裂、剪切等力学性能试验及分析。

应用行业：

橡胶塑料；计量质检；商检仲裁；技术监督部门；高等院校；科研实验所；基础材料实验室；冶金钢铁；机械制造；电子电器；汽车生产；纺织化纤；电线电缆；包装材料和食品；仪器仪表；医疗器械；石油化工；民用核能；航空航天；陶瓷材料；磁材产业；能源电池；基础材料；特种材料等领域。

| 》橡塑胶 》薄膜 》纤维和细线 》粘合剂 》泡沫材料 》胶带 | 》弹性体 》接插件 》生物材料 》木制品和纸产品 》金属箔 》金属丝 | 》中等以下强度金属 》含油轴承 》陶瓷 》部件 》紧固件 》复合材料 |
| --- | --- | --- |

应用产品包括：

本机依据GB/T2611试验及通用技术条件和《电子式万能试验机》GB/T 16491-2008/标准制造；

符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相关标准；

本机依据GB/T12160和GB/T16825进行检定和验收；

主要特点：

| - 满足大部分力学性能试验 - 全套结构紧凑，高刚性设计，坚固耐用 - 操作方便，任何人皆可轻易操作 - 测量准确高，通过第三方检测机构认证 - 高速率，低振动，低噪音的电机驱动装置 - 多语种应用功能，适应不同的国别使用 - 具有灵活的、曲线图、数据表、报告书查看和打印功能 - 具有测试完成后自动返回至测试起始的自动归位功能 | - 自动计算最大力、最小力、平均力、最大变形、伸长率、强度等功能 - 具有应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等多种曲线模式 - 具有抗拉、抗弯、抗压、抗折、黏著、撕裂、剥离、伸长率……等测试模式功能 - 具有机械行程开关；急停开关；过流，过压，欠流，欠压，漏电过载保护；软件过载限位保护；断点停机保护等多重保护装置 - 选购：大变形引伸计 |
| --- | --- |

技术指标说明：

| 品牌 |  | Hongtuo宏拓 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | HT-140PT |  |  |  |  |  |  |
| 细分型号 |  | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 |
| 容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN |
|  | KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg |
|  | lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 |
| 单位切换 |  | G、Kg、lb、N、KN |  |  |  |  |  |  |
| 位移单位切换 |  | Inch cm mm |  |  |  |  |  |  |
| 试验机级别 |  | 1级 |  |  |  |  |  |  |
| 有效测力范围 |  | 0.4％～100％FS |  |  |  |  |  |  |
| 力值精度 |  | 示值的±1%以内 |  |  |  |  |  |  |
| 力值分解度 |  | 1/200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 力量放大倍率 |  | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换档 |  |  |  |  |  |  |
| 位移分解度 |  | 0.001mm |  |  |  |  |  |  |
| 位移精度 |  | 示值的±1%以内 |  |  |  |  |  |  |
| 变形测量范围 |  | 2%～100%FS |  |  |  |  |  |  |
| 变形示值精度 |  | 示值的±1%以内 |  |  |  |  |  |  |
| 大变形测量范围 |  | (0～800)mm |  |  |  |  |  |  |
| 大变形分辨力 |  | 0.02mm |  |  |  |  |  |  |
| 大变形示值误差极限 |  | 示值的±1%以内 |  |  |  |  |  |  |
| 最大试验速度 |  | 500mm/min；选购最大1000mm/min |  |  |  |  |  |  |
| 最小试验速度 |  | 0.1mm/min |  |  |  |  |  |  |
| 速度精度 |  | 示值的±1%以内 |  |  |  |  |  |  |
| 横梁行程 测量高度 |  | 无夹具试验行程：1320mm；有夹具试验行程：800mm |  |  |  |  |  |  |
| 夹具配置 |  | 拉力夹具一组；可选购其它夹具 |  |  |  |  |  |  |
| 返回方式 |  | 手动或自动两种选择，试验结束后自动返回或手动返回初始位置 |  |  |  |  |  |  |
| 停机方式 |  | 1、最大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 |  |  |  |  |  |  |
| 安全装置 |  | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 |  |  |  |  |  |  |
| 超载保护 |  | 超过100％负荷，自动停机保护 |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | 电源线1条；说明书1份；合格证1份 |  |  |  |  |  |  |
| 选购配件 |  | 大变形引伸计 |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 |  | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) |  |  |  |  |  |  |
| 主机尺寸 / 重量 |  | 长L*宽W*高H:450mm*350mm*1570mm / 约80KG |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 / 重量 |  | 长L*宽W*高H:500mm*400mm*1600mm / 约100KG |  |  |  |  |  |  |